| Tên máy | IP Address | Subnet Mark | Gateway | DNS sever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ngochan | 192.168.1.62 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 116.97.90.124 |

Bài 1_TH8

Bảng 1: Kết quả địa chỉ IP 4.

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS sever và DHCT

|  | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Cổng ra vào của mạng: Giúp máy tính trong mạng nội bộ giao tiếp và gửi dữ liệu ra bên ngoài (Internet). |
| DNS sever | Danh bạ tên miền: Dịch tên trang web dễ nhớ (như google.com) thành địa chỉ IP dạng số để máy tính kết nối. |
| DHCT | Bộ cấp IP tự động: Tự động gán địa chỉ IP cho thiết bị khi vừa kết nối vào mạng, không cần cài đặt thủ công.. |

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6

|  | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | Unicast: Gửi từ một máy nguồn đến một máy đích duy nhất (bao gồm Global Unicast, Link-Local, Unique Local). Multicast: Gửi từ một máy nguồn đến một nhóm máy nhận cùng lúc. Anycast: Gửi từ một máy nguồn đến máy gần nhất trong một nhóm máy nhận có cùng địa chỉ. (Lưu ý: IPv6 không sử dụng Broadcast). |
| Cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | Địa chỉ IPv6 gồm 128 bit, chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm 16 bit được viết dưới dạng Hexadecimal (Thập lục phân), ngăn cách bởi dấu hai chấm : (Ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Rút gọn: Bỏ số 0 ở đầu mỗi nhóm và thay dãy nhóm :0000: liên tiếp bằng dấu :: (ví dụ: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334). |

Bảng 4: Trình bày chức năng và ứng dụng Router và Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Định tuyến và kết nối các mạng khác nhau lại với nhau (hoạt động ở Tầng 3 - Network) | Dùng để nối mạng gia đình/văn phòng ra Internet. |
| Switch | Kết nối nhiều thiết bị trong cùng 1 mạng nội bộ (LAN) dựa vào địa chỉ MAC (hoạt động ở Tầng 2 - Data Link) | Dùng để cắm dây LAN chia mạng cho nhiều máy tính, máy in trong cùng một phòng/tòa nhà. |

Bảng 5: Trình bày kết quả lệnh tracer kết nối với các máy chủ

| Các trang chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | 192.168.1.1 → 27.71.251.146 → 10.255.38.115 → 27.68.208.89 → 27.68.237.140 → 125.234.123.137 → 72.14.222.178 → 172.253.118.19 (Đích) |
| www.facebook.com | 192.168.1.1 → 27.71.251.146 → 10.255.38.103 → 27.68.208.89 → 27.68.237.140 → 27.68.250.208 → 157.240.81.46 → 129.134.43.216 → 129.134.57.14 → 163.77.192.117 → 57.144.186.1 (Đích) |
| www.ctu.edu.vn | 192.168.1.1 → 27.71.251.146 → 10.255.38.119 → 10.81.34.128 → 27.68.236.70 → 113.171.7.209 → 113.171.45.178 → 113.171.44.70 → 203.162.143.54 → 123.30.143.25 (Đích) |
| www.twitter.com | 192.168.1.1 → 27.71.251.146 → 10.255.38.119 → 27.68.208.89 → 27.68.237.140 → 27.68.250.208 → 162.158.160.218 → 172.69.117.39 → 172.69.117.105 → 172.66.0.227 (Đích) |